3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. В передней части центра на опорах качения смонтирована ось, на конце которой выполнена рабочая часть центра (центровой валик), что обеспечивает ее вращение вместе с обрабатываемой заготовкой.

3.2. Внутри центрового валика изготовлено продольное коническое отверстие для установки сменных насадок и поперечное отверстие для демонтажа сменных насадок при помощи специального клина.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Перед установкой вращающегося центра на токарный станок, его необходимо расконсервировать и проверить подвижность оси. При необходимости поверхности скольжения вращающегося центра (опоры качения) смазать машинным маслом, заливая масло в технологические отверстия и вращая ось центра.

4.2. После необходимой проверки и подготовки центр установить в пиноль задней бабки токарного станка. Установить насадку нужной формы. В процессе работы смена центровых насадок производится при помощи специального клина без демонтажа центра.

4.3. После окончания работы центр протереть мягкой тканью и смазать противокоррозионной смазкой.

4.4. Условия эксплуатации вращающегося центра – в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- центр вращающийся;

- комплект центровых насадок из 7-и шт.;

- специальный клин;

- паспорт.

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить центр и насадки в футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) вращающегося центра с комплектом насадок, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на работоспособность и основные характеристики, без согласования с потребителем.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ

С КОМПЛЕКТОМ СМЕННЫХ ЦЕНТРОВЫХ НАСАДОК

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Станочные вращающиеся центры с комплектом сменных центровых насадок различной формы предназначены для установки заготовок при обработке на металлорежущих станках.

Вращающиеся центры применяют для базирования заготовок на токарных станках различных типов, в том числе с ЧПУ, для обработки деталей, в том числе увеличенной длины.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики центра вращающегося с конусом Морзе приведены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1

Твердость конуса Морзе хвостовика - не менее HRC 45.

Твердость сменного центрового валика (насадки) - не менее HRC 58.

Точностные характеристики вращающегося центра приведены в таблице 2.

Таблица 2

Характеристики сменных центровых насадок приведены в таблице 3 и рисунке 2.

Таблица 3

| Модель | Насадка | Параметры насадок, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | L1 | D1 | L | D2 |
| D432 КМ2 | a | 9.754 | 16.7 | 24.3 | 46.5 | − |
|  | b |  |  |  | 47.5 | − |
|  | c |  |  | 18 | 49.5 | − |
|  | d |  |  | 24.5 | 42.6 | 10 |
|  | e |  |  | 22.5 | 39.5 | 18 |
|  | f |  |  | 9.7 | 47.5 | − |
|  | g |  |  | 8 | 47.3 | − |
| D433 КМ3 | a |  |  | 24.3 | 46.5 | − |
|  | b |  |  |  | 47.5 | − |
|  | c |  |  | 18 | 49.5 | − |
|  | d |  |  | 24.5 | 42.6 | 10 |
|  | e |  |  | 22.5 | 39.5 | 18 |
|  | f |  |  | 9.7 | 47.5 | − |
|  | g |  |  | 8 | 47.3 | − |
| D434 КМ4 | a | 14.199 | 22.2 | 32.3 | 61.7 | − |
|  | b |  |  |  |  | − |
|  | c |  |  | 24.4 | 59.7 | − |
|  | d |  |  | 38.5 | 55.5 | 13 |
|  | e |  |  | 27 | 51.7 | 22 |
|  | f |  |  | 14 | 61.5 | − |
|  | g |  |  | 10 | 61.2 | − |
| D435 КМ5 | a | 20.599 | 30.9 | 38 | 76 | − |
|  | b |  |  |  | 70 | − |
|  | c |  |  | 36 | 76 | − |
|  | d |  |  | 48 | 63.5 | 23 |
|  | e |  |  | 36 | 64 | 29 |
|  | f |  |  | 20 | 70 | − |
|  | g |  |  | 16 |  | − |