Условия эксплуатации тисков – в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

5.2. Тиски имеют устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

5.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки. Это приводит к снижению точностных характеристик тисков или выходу из строя других узлов изделия.

5.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии с требованиями

изготовителя. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17 (аналог).

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях, описанных ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20____ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

ДЛЯ ЗАЖИМА

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗАГОТОВОК

(Тип Q62100)

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом для зажима цилиндрических заготовок предназначены для использования на фрезерных, строгальных, шлифовальных, сверлильных станках для фиксации обрабатываемых деталей и заготовок цилиндрической формы – пруток, труба, вал, у которых обрабатываются симметрично расположенные поверхности. Применяются в единичном, мелко- и среднесерийном производстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из высококачественного чугуна. Двухсторонняя V-образная призма и губки имеют отшлифованную поверхность для базирования и фиксации заготовки. Губки закалены и отшлифованы.

Рис. 1. Тиски для зажима цилиндрических заготовок

2.2. Основные параметры и размеры станочных тисков для зажима цилиндрических заготовок приведены в таблице 1:

Таблица 1

Основные технические характеристики

Станочных тисков для зажима цилиндрических заготовок

| Ширина губок s, мм | 100 |
| --- | --- |
| Диаметр зажимаемой заготовки, мм | 10-80 |
| Ширина крепежного паза k, мм | 14 |
| Ширина присоединительного квадрата ходового винта, мм | 14 |
| Диаметр крепежных болтов, мм | М12 |
| Габаритные размеры: |  |
| Длина L, мм | 296 |
| Ширина A, мм | 163 |
| Высота H, мм | 155 |
| Максимальное усилие зажима, кгс | 1000 |
| Масса, кг | 19 |

2.3. Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точностные характеристики базирования, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Точностные характеристики базирования

закрепляемых в тисках заготовок

| № пп | Точностной параметр | Схема | Допустимая погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осевое смещение между посадкой зажимаемой заготовкой и губками тисков |  | не более 0,05 мм |
| 2 | Отклонение от параллельности продольной оси заготовки и установочной базы (на базовой длине 100 мм) |  | не более 0,05 мм |
| 3 | Отклонение от параллельности установочной базы тисков и V-образной базы (на базовой длине 100 мм) |  | не более 0,05 мм |
| 4 | Отклонение от перпендикулярности между двумя установочными базами (на базовой длине 100 мм), |  | не более 0,05 мм |

2.4. Основание для установки заготовки имеет V-образный паз, который является установочной базой для заготовки. Наличие крепежных отверстий позволяет устанавливать тиски на столе станка в горизонтальном положении. Для установки тисков в вертикальном положении применяются шпонки и станочные прихваты.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка, тиски закрепить болтами, шпонками, прихватами.

3.3. Закрепить заготовку в тисках, перемещая подвижную губку с помощью ходового винта.

3.4. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой.