прихватами.

3.3. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой. Условия эксплуатации тисков – в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

3.4. Отрегулировать тиски с помощью установочного винта в середине подвижной губки регулировкой зазора между гайкой и корпусом.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

5.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки. Это приводит к снижению точностных характеристик тисков и поломкам ходового винта.

5.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии с требованиями

изготовителя. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17 (или аналогичное по свойствам).

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях, указанных в ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

тип QM16

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные прецизионные поворотные предназначены для использования на фрезерных, шлифовальных станках для крепления обрабатываемых деталей и заготовок на стадии финишной обработки и доводки поверхностей. Применяются в единичном, мелко- и среднесерийном производстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из высококачественного чугуна. Губки тисков закалены и отшлифованы. Вал зажимного винта опирается на игольчатый подшипник, что обеспечивает большую плавность хода винта.

Рис. 1. Тиски станочные прецизионные поворотные

1- основание, 2-корпус, 3 – неподвижная губка, 4 – подвижная губка, 5 – подвижная губка, 7 – гайка, 8 –регулировочный винт, 9 – зажимной винт, 10 – игольчатый подшипник

2.2. Основные параметры и размеры станочных тисков приведены в таблице 1:

Таблица 1

Основные технические характеристики

Станочных тисков для зажима цилиндрических заготовок

| Модель |  | QM16100 | QM16125 | QM16160 | QM16160L | QM16200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина губок, мм | 80 | 99 | 124 | 159 | 159 | 199 |
| Высота губок, мм | 25 | 32 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр крепежных болтов, мм | M10 | М12 | M12 | M16 | M16 | M16 |
| Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |  |
| Длина L, мм | 267 | 330 | 380 | 435 | 475 | 571 |
| Ширина A, мм | 172 | 215 | 240 | 298 | 298 | 337 |
| Высота H, мм | 108 | 124 | 136 | 157 | 163 | 175 |
| Масса, кг | 11 | 14 | 20 | 32 | 32 | 46 |

2.3. Тиски позволяют закрепить заготовки различных габаритов в соответствии с различным положением губок тисков (значение ширины раствора губок представлены в таблице 2).

Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точностные характеристики базирования закрепляемых заготовок, которые представлены в таблице 3.

2.4. Поворотная платформа оснащена шкалой с ценой деления 1 градус.

Риска на нониусной площадке производителем может не наносится и при необходимости наносится потребителем.

www.oraclebi.ru/files/presentations/imelnikov

Таблица 2

Ширина раствора губок тисков L, мм

| Положение губок тисков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QM16100 | QM16125 | QM16160 | QM16160L | QM16200 |
|  | 99 | 124 | 159 | 159 | 199 |
|  | 120 | 125 | 160 | 200 | 230 |
|  | 155 | 180 | 200 | 260 | 300 |
|  | 210 | 250 | 285 | 326 | 376 |
|  | 260 | 310 | 325 | 389 | 447 |

Таблица 3

Точностные характеристики базирования

закрепляемых в тисках заготовок

| Точностной параметр | Схема, принцип измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Параллельность верхней поверхности базирования заготовки к нижней поверхности корпуса тисков |  | на длине 100 мм 0,03 |
| Перпендикурярность зажимающей поверхности двух губок тисков к верхней поверхности базирования заготовки |  | 0,050 / 100 (α≤90º) |
| Параллельность верхней поверхности базирования заготовки к опорной поверхности базы |  | на длине 100 мм 0,05 |
| Параллельность верхней поверхности пробной эталонной заготовки к нижней поверхности корпуса тисков |  | на длине 100 мм 0,04 |
| Параллельность верхней поверхности пробной эталонной заготовки к опорной поверхности базы |  | на длине 100 мм 0,06 |
| Наклон закрепленной верхней поверхности пробной эталонной заготовки |  | на длине 100 мм 0,040 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка, закрепить болтами, шпонками,