ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

быстрозажимные неповоротные

Q19K

(с эксцентриковым механизмом зажима)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные неповоротные с эксцентриковым механизмом зажима предназначены для фиксации и удерживания заготовок при выполнении различного вида работ, связанных с обработкой металла (сверление, фрезерование, шлифование и т.д.). Конструкция тисков позволяет осуществлять быстрый зажим и снятие обрабатываемой детали (заготовки).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO9001.

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Значение |
| --- | --- |
| Ширина губок S, (мм) | 155 |
| Ход подвижной губки C, (мм) | 155 |
| Высота зажима h, (мм) | 42 |
| Длина зажимаемой детали a, (мм) | От 5 до 155 |
| Длина L, (мм) | 370 |
| Ширина A, (мм) | 230 |
| Высота H, (мм) | 105 |
| Длина подачи подвижной губки при зажиме, (мм) | 2,5 |
| Диаметр крепежных отверстий k, (мм) | 4х18 |
| Масса, (кг) | 14 |

2.3. Фиксация детали (заготовки) в рабочих губках осуществляется после быстрого подвода подвижной губки до легкого соприкосновения с деталью при помощи рычага фиксации.

2.4. Крепежные винты в комплект поставки не входят.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на станок (верстак) необходимо их расконсервировать.

3.2. Смазку направляющих и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Рукоятки тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

4.2. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

4.3. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятки тисков и удлинение рукояток при зажиме.

- Платформа

- Неподвижная губка

- Подвижная губка

- Крепежные отверстия

- Рукоятка быстрого подвода подвижной губки

- Рукоятка механизма фиксации

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии с требованиями

изготовителя. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17 (аналог).

5.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения как указано в ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)