9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) вращающегося центра, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ

серия D412 – D416

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Станочные вращающиеся центры предназначены для установки заготовок при обработке на металлорежущих станках.

Вращающиеся центры применяют для базирования заготовок на токарных станках различных типов, в том числе с ЧПУ, для обработки деталей увеличенной длины с большими скоростями резания и нагрузками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центровой валик с конусом 60° (Рис.1).

Твердость центрового валика (насадки) - не менее HRC 58.
Твердость конуса Морзе хвостовика - не менее HRC 45.

Точностные характеристики:

Радиальное биение конуса Морзе относительно неподвижного центрового валика не более 0,030мм.

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Конструкция вращающегося центра представлена на рис.2.

Рис.2 Конструкция вращающегося центра

3.2. В хвостовой части центра на опорах качения смонтирована ось, на конце которой выполнена рабочая часть центра (центровой валик), что обеспечивает ее вращение вместе с обрабатываемой заготовкой.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Перед установкой вращающегося центра на токарный станок, его необходимо расконсервировать и проверить подвижность оси. При необходимости поверхности скольжения вращающегося центра (опоры качения) смазать машинным маслом, заливая масло в технологические отверстия и вращая ось центра.

4.2. После необходимой проверки и подготовки центр установить в пиноль задней бабки токарного станка.

4.3. После окончания работы центр протереть мягкой тканью и обработать противокоррозионной смазкой.

4.4. Условия эксплуатации вращающегося центра – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- центр вращающийся;

- паспорт.

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.