9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) вращающегося центра, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ЦЕНТР ВРАЩАЮЩИЙСЯ УДЛИНЕННЫЙ

серия D412A – D416A

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Станочные вращающиеся центры предназначены для установки заготовок при обработке на металлорежущих станках.

Вращающиеся центры применяют для базирования заготовок на токарных станках различных типов, в том числе с ЧПУ, для обработки деталей увеличенной длины с большими скоростями резания и увеличенными нагрузками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центровой валик с конусом 60° и дополнительным конусом 30°

(Рис.1).

Рис. 1
Твердость центрового валика (насадки) - не менее HRC 58.
Твердость конуса Морзе хвостовика - не менее HRC 45.

| Обозначение | Конус Морзе | D, (мм) | D1, (мм) | D2, (мм) | L, (мм) | L1, (мм) | L2, (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D412А | 2 | 47 | 17,780 | 19 | 159 | 42 | 49 |
| D413А | 3 | 53,5 | 23,825 | 27 | 185 | 44 | 56 |
| D414А | 4 | 64 | 31,267 | 27 | 220 | 48 | 62,5 |
| D415А | 5 | 79 | 44,399 | 37 | 270 | 65 | 68 |
| D416А | 6 | 118,5 | 63,348 | 54 | 355 | 80 | 84 |

Точностные характеристики:

Радиальное биение конуса Морзе относительно неподвижного центрового валика не более 0,016мм.

3.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Конструкция вращающегося центра представлена на рис.2.

Рис.2 Конструкция вращающегося центра

3.2. В хвостовой части центра на опорах качения смонтирована ось, на конце которой выполнена рабочая часть центра (центровой валик), что обеспечивает ее вращение вместе с обрабатываемой заготовкой.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Перед установкой вращающегося центра на токарный станок, его необходимо расконсервировать и проверить подвижность центрового валика. При необходимости поверхности скольжения вращающегося центра (опоры качения) смазать машинным маслом, заливая масло в технологические отверстия и вращая центровой валик.

4.2. После необходимой проверки и подготовки центр установить в пиноль задней бабки токарного станка.

4.3. После окончания работы центр протереть мягкой тканью и обработать противокоррозионной смазкой.

4.4. Условия эксплуатации вращающегося центра – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- центр вращающийся;

- паспорт.

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.